LAB 19 : VTP, PVST+, PVRST

I. Mô hình bài lab :

II. Các bước cấu hình bài lab:

Bước 1: Bước 2:Cấu hình các loại mật khẩu cho cổng console,vty,mode priviliege

Bước 3 : Cấu hình VTP trên 3 Switch

Bước 4 : Cấu hình Trunking

Bước 5 : Tạo thông tin VLAN theo yêu cầu của bài lab trên VTP server (SW1) Bước 6 : Gán các cổng trên SW2,SW3 vào các VLAN tương ứng theo yêu cầu Bước 7 : Cấu hình địa chỉ IP cho các Switch để có thể quản lý từ xa

Bước 8 : SW1 là RootBridge

Bước 1: Xóa thông tin VLAN và VTP trên các Switch

- Kiểm tra switch đã có cấu hình hay chưa bằng các lệnh show start-up configure ,show vlan brief nếu có tiến hành xóa thông tin VLAN và cấu hình

Switch#delete vlan.dat Delete filename [vlan.dat]? Delete flash:vlan.dat? [confirm]

- Do thông tin VTP và VLAN nằm ở tập tin vlan.dat ở bộ nhớ Flash: nên lệnh này có tác dụng xóa thông tin VLAN và VTP trên switch

SW1#erase startup-config

Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm] [OK]

Erase of nvram: complete

Switch#reload

Proceed with reload? [confirm]

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: n

Bước 2: Cấu hình mật khẩu cho cổng Console,line vty ,mode privilege

SW1>enable

SW1#config terminal

Enter configuration commands, one SW1(config)#enable secret cisco SW1(config)#line console 0

SW1(config-line)#password cisco SW1(config-line)#login SW1(config)#line vty 0 15

SW1(config-line)#password cisco

SW1(config-line)#login

- Lặp lại bước 2 cho các switch còn lại và router

Bước 3: Cấu hình VTP trên 3 Switch

- Mặc định các Switch Cisco có cấu hình VTP như sau :

– VTP domain name: None

– VTP mode: Server mode

– VTP pruning: Enabled or disabled (model specific)

– VTP password: Null

– VTP version: Version 1

- Để đồng bộ được thông tin VTP thì đòi hỏi các switch phải giống nhau về  VTP Domain, password

SW1: Switch>enable Switch#config terminal

Switch(config)#hostname SW1

SW1(config)#exit

- Xem thông tin VTP trên SW1 trước khi cấu hình bằng lệnh show vtp status

SW1#show vtp status

VTP Version                                      : 2

Configuration Revision                     : 0

Maximum VLANs supported locally : 250

Number of existing VLANs               : 5

VTP Operating Mode                         : Server

VTP Domain Name                            :

VTP Pruning Mode                            : Disabled VTP V2 Mode                                    : Disabled VTP Traps Generation                      : Disabled

MD5 digest                                        : 0x57 0xCD 0x40 0x65 0x63 0x59 0x47

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

SW1(config)#vtp version 2

SW1(config)#vtp domain TTG

Changing VTP domain name from NULL to TTG SW1(config)#vtp password cisco

Setting device VLAN database password to cisco

SW1(config)#vtp mode server

Device mode already VTP SERVER.

- Thông tin VTP trên SW1 sau khi cấu hình

SW1#show vtp status

VTP Version                                       : 2

Configuration Revision                       : 0

Maximum VLANs supported locally  : 250

Number of existing VLANs                : 5

VTP Operating Mode                          : Server VTP Domain Name                             : TTG VTP Pruning Mode                             : Disabled VTP V2 Mode                                     : Enabled VTP Traps Generation                        : Disabled

MD5 digest                                         : 0x14 0x8E 0xDA 0xC9 0x0A 0x42 0xAF 0xE7

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:05:26

Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

SW1#show vtp password VTP Password: cisco SW2:

Switch>enable Switch#config terminal Switch(config)#hostname SW2

SW2(config)#vtp version 2

Setting device to VTP CLIENT mode. SW2(config)#vtp domain TTG

Changing VTP domain name from NULL to TTG SW2(config)#vtp password cisco

Setting device VLAN database password to cisco

SW2(config)#vtp mode client

- Kiểm tra lại thông tin VTP trên SW2

SW2#show vtp status

VTP Version                                         : 2

Configuration Revision                         : 1

Maximum VLANs supported locally    : 250

Number of existing VLANs                  : 5

VTP Operating Mode                            : Client VTP Domain Name                               : TTG VTP Pruning Mode                               : Disabled VTP V2 Mode                                       : Enabled VTP Traps Generation                          : Disabled

MD5 digest                                           : 0x14 0x8E 0xDA 0xC9 0x0A 0x42 0xAF 0xE7

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:05:26

SW2#show vtp password VTP Password: cisco SW3:

Switch>enable Switch#config terminal Switch(config)#hostname SW3

SW3(config)#vtp version 2

SW3(config)#vtp domain TTG

Changing VTP domain name from NULL to TTG SW3(config)#vtp password cisco

Setting device VLAN database password to cisco

SW3(config)#vtp mode client

Setting device to VTP CLIENT mode.

SW3#show vtp status

VTP Version                                            : 2

Configuration Revision                            : 1

Maximum VLANs supported locally       : 250

Number of existing VLANs                     : 5

VTP Operating Mode                               : Client VTP Domain Name                                  : TTG VTP Pruning Mode                                  : Disabled VTP V2 Mode                                        : Enabled VTP Traps Generation                           : Disabled

MD5 digest                                            : 0x14 0x8E 0xDA 0xC9 0x0A 0x42 0xAF 0xE7

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:12:56

SW3#show vtp password

VTP Password: cisco

Bước 4: Cấu hình Trunking cho 3 switch SW1,SW2,SW3 và Router

Chú ý: Đối với Switch layer 3 do hổ trợ cả 2 chuẩn 802.1Q và ISL nên trước khi cấu hình Trunking cần thêm lệnh switchport trunk encapsulation dot1q ở mode interface ,Switch layer 2 thì chỉ hỗ trợ 802.1Q nên không cần nhập lệnh trên

- SW1:

SW1(config)#interface fa0/20

SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q  //chỉ dùng cho layer3 Switch

SW1(config-if)#switchport mode trunk

SW1(config-if)#switchport nonegotiate                    // vô hiệu hóa chức năng DTP

SW1(config-if)#no shutdown SW1(config-if)#exit SW1(config)#interface fa0/22

SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

SW1(config-if)#switchport mode trunk SW1(config-if)#switchport nonegotiate SW1(config-if)#no shutdown SW1(config-if)#exit SW1(config)#interface fa0/23

SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

SW1(config-if)#switchport mode trunk SW1(config-if)#switchport nonegotiate SW1(config-if)#no shutdown

- SW2:

SW2(config)#interface fa0/22

SW2(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

SW2(config-if)#switchport mode trunk SW2(config-if)#switchport nonegotiate SW2(config-if)#no shutdown

- SW3:

SW3(config)#interface fa0/23

SW3(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

SW3(config-if)#switchport mode trunk SW3(config-if)#switchport nonegotiate SW3(config-if)#no shutdown

- Sử dụng lệnh show interfaces trunk để kiểm tra lại cấu hình Trunking

SW1#show interfaces trunk

Port        Mode         Encapsulation Status       Native vlan

Fa0/20      on                  802.1q         trunking     1

Fa0/22      on                  802.1q         trunking     1

Fa0/23      on                  802.1q         trunking     1

Port      Vlans allowed on trunk

Fa0/20      1-4094

Fa0/22      1-4094

Fa0/23      1-4094

Port        Vlans allowed and active in management domain

Fa0/20      1

Fa0/22      1

Fa0/23      1

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Fa0/20      none

Fa0/22      1

Fa0/23      1

Router:

Router#config terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with C Router(config)#interface fa0/0

Router(config-if)#description Gateway cho VLAN1

Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown Router(config-if)#exit Router(config)#interface fa0/0.2

Router(config-subif)#description Gateway cho VLAN2

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 2

Router(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface fa0/0.3

Router(config-subif)#description Gateway cho VLAN3

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 3

Router(config-subif)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface fa0/0.4

Router(config-subif)#description Gateway cho VLAN4

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 4

Router(config-subif)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0

Router#show ip interface brief

Interface                      IP-Address     OK?   Method Status                Protocol FastEthernet0/0            192.168.1.1     YES      manual up                    up FastEthernet0/0.2         192.168.2.1     YES      manual up                   up FastEthernet0/0.3         192.168.3.1     YES      manual up                    up FastEthernet0/0.4         192.168.4.1     YES      manual up                   up FastEthernet0/1            unassigned     YES   administratively down  down Serial0/1/0                   unassigned     YES   administratively down  down Serial0/1/1                   unassigned     YES   administratively down  down Bước 5: Tạo VLAN trên VTP server  ở SW1

- Kiểm tra thông tin VLAN hiện tại trên SW1

SW1#show vlan

VLAN Name                             Status                        Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                                 active                       Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4

Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8

Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11,Fa0/12

Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16

Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20

Fa0/21, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2

1002 fddi-default                   act/unsup

1003 trcrf-default                   act/unsup

1004 fddinet-default              act/unsup

1005 trbrf-default                  act/unsup

- Tiến hành tạo VLAN SW1(config)#vlan 2

SW1(config-vlan)#name Accounting_Network

SW1(config-vlan)#exit

SW1(config)#vlan 3

SW1(config-vlan)#name Engineering_Network

SW1(config-vlan)#exit

SW1(config)#vlan 4

SW1(config-vlan)#name Markeeting_Network

SW1(config-vlan)#exit

- Kiểm tra lai thông tin trên SW1,SW2,SW3 sau khi cấu hình để đảm bảo thông tin VLAN  và

VTP được đồng bộ

SW1#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                                active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4

Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8

Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12

Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16

Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/21

Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2

2    Accounting_Network         active

3    Engineering_Network        active

4    Markeeting_Network         active

1002 fddi-default                    act/unsup

1003 trcrf-default                    act/unsup

1004 fddinet-default               act/unsup

1005 trbrf-default                    act/unsup

SW1#show vtp status

VTP Version                                      : 2

Configuration Revision                      : 4

Maximum VLANs supported locally : 250

Number of existing VLANs               : 8

VTP Operating Mode                         : Server VTP Domain Name                            : TTG VTP Pruning Mode                            : Disabled VTP V2 Mode                                    : Enabled VTP Traps Generation                       : Disabled

MD5 digest                                        : 0x23 0x1C 0x6A 0xEB 0x65 0xD2 0xA5 0x51

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:41:55

Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

SW2#show vlan

VLAN Name                                  Status      Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                                      active      Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4

Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8

Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12

Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16

2    Accounting_Network               active

3    Engineering_Network              active

4    Markeeting_Network               active

1002 fddi-default                           act/unsup

1003 trcrf-default                          act/unsup

1004 fddinet-default                     act/unsup

1005 trbrf-default                         act/unsup

SW2#show vtp status

VTP Version                                      : 2

Configuration Revision                      : 4

Maximum VLANs supported locally : 250

Number of existing VLANs               : 8

VTP Operating Mode                         : Client

VTP Domain Name                            : TTG

Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20

Fa0/21, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1

Gi0/2

VTP Pruning Mode                            : Disabled VTP V2 Mode                                    : Enabled VTP Traps Generation                       : Disabled

MD5 digest                                        : 0x23 0x1C 0x6A 0xEB 0x65 0xD2 0xA5 0x51

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:41:55

SW3#show vtp status

VTP Version                                      : 2

Configuration Revision                      : 4

Maximum VLANs supported locally : 250

Number of existing VLANs               : 8

VTP Operating Mode                         : Client VTP Domain Name                            : TTG VTP Pruning Mode                            : Disabled VTP V2 Mode                                    : Enabled VTP Traps Generation                       : Disabled

MD5 digest                                        : 0x23 0x1C 0x6A 0xEB 0x65 0xD2 0xA5 0x51

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:41:55

SW3#show vlan

VLAN Name                                  Status      Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                                      active      Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4

Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8

Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12

Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16

Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20

Fa0/21, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1

Gi0/2

2    Accounting_Network               active

3    Engineering_Network              active

4    Markeeting_Network               active

1002 fddi-default                           act/unsup

1003 trcrf-default                          act/unsup

1004 fddinet-default                     act/unsup

1005 trbrf-default                         act/unsup

Bước 6: Gán các port trên từng Switch vào VLAN tương ứng

- SW1:

SW1(config)#interface range fa0/1 - 5

SW1(config-if-range)#switchport access vlan 2

SW1(config-if-range)#exit

SW1(config)#interface range fa0/6 - 10

SW1(config-if-range)#switchport access vlan 3

SW1(config-if-range)#exit

SW1(config)#interface range fa0/11 - 15

SW1(config-if-range)#switchport access vlan 4

SW1(config-if-range)#exit

- Lặp lại bước 6 trên các Switch còn lại

- Kiểm tra lại bằng lệnh show vlan trên cả 3 Switch

SW1#show vlan

VLAN Name                                       Status             Ports

---- -------------------------------- --------- ------------------------------

1    default                                          active              Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19

Fa0/21, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2

2    Accounting_Network                   active              Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4

Fa0/5

3    Engineering_Network                  active              Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9

Fa0/10

4    Markeeting_Network                   active               Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14

Fa0/15

Bước 7 : Cấu hình địa chỉ IP cho các Switch để có thể quản lý từ xa

SW1(config)# interface VLAN1

SW1(config-if)#ip address 192.168.1.11 255.255.255.0

SW1(config-if)#no shutdown

SW1(config-if)#exit

SW1(config)#ip default-gateway 192.168.1.1

SW1#show ip interface brief

Interface                 IP-Address      OK?  Method  Status               Protocol Vlan1                      192.168.1.11    YES  manual    up                    up SW2(config)# interface VLAN1

SW2(config-if)#ip address 192.168.1.12 255.255.255.0

SW2(config-if)#no shutdown

SW2(config-if)#exit

SW2(config)#ip default-gateway 192.168.1.1

SW2#show ip interface brief

Interface                 IP-Address      OK?  Method  Status               Protocol Vlan1                      192.168.1.12    YES  manual    up                    up SW3(config)# interface VLAN1

SW3(config-if)#ip address 192.168.1.13 255.255.255.0

SW3(config-if)#no shutdown

SW3(config-if)#exit

SW3(config)#ip default-gateway 192.168.1.1

SW3#show ip interface brief

Interface                 IP-Address      OK?  Method  Status               Protocol

Vlan1                      192.168.1.13    YES  manual    up                    up

- Từ các Switch thử ping đến router

SW1#ping 192.168.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/202/1000 ms

SW1#ping 192.168.2.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/202/1000 ms

- Sau đó từ router thử telnet đến các Switch

Router#telnet 192.168.1.11

Trying 192.168.1.11 ... Open User Access Verification Password:

SW1>enable Password: SW1#

Bước 8: Cấu hình cho SW1 là RootBrigde

- Tiến hành gắn thêm một đường kết nối giữa SW2 và SW3 như mô hình bên dưới

- Cấu hình đường kết nối giữa hai switch SW2 và SW3 là hoạt động ở chế độ Trunk

- SW2:

SW2(config)#interface fa0/24

SW2(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

SW2(config-if)#switchport mode trunk SW2(config-if)#switchport nonegotiate SW2(config-if)#no shutdown

- SW3:

SW3(config)#interface fa0/24

SW3(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

SW3(config-if)#switchport mode trunk

SW3(config-if)#switchport nonegotiate

SW3(config-if)#no shutdown

- Kiểm tra SW1 hiện tại có phải là rootbridge chưa bằn lệnh show spanning-tree

SW1#show spanning-tree

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee   (Giao thức chạy mặc định là PVST+) Root ID    Priority    32769                 (Roo tBrigdeID)

Address     000a.b8f3.ec40

Cost        19

Port       22 (FastEthernet0/22) (Root Port của SW1)

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1) (Priority mặc định của W1) Address     0018.192e.ddc0

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface       Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------- Fa0/20           Desg FWD 19        128.20   P2p

Fa0/22           Root FWD 19        128.22   P2p Fa0/23           Desg FWD 19        128.23   P2p VLAN0002

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID    Priority   32770

Address     000a.b8f3.ec40

Cost        19

Port       22 (FastEthernet0/22)

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority    32770  (priority 32768 sys-id-ext 2) Address     0018.192e.ddc0

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface       Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------- Fa0/20           Desg FWD 19        128.20   P2p

Fa0/22           Root FWD 19        128.22   P2p Fa0/23           Desg FWD 19        128.23   P2p VLAN0003

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID    Priority    32771

Address     000a.b8f3.ec40

Cost        19

Port       22 (FastEthernet0/22)

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority    32771  (priority 32768 sys-id-ext 3) Address     0018.192e.ddc0

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface       Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

| Fa0/20 | Desg FWD 19 | 128.20 | P2p |
| --- | --- | --- | --- |
| Fa0/22 | Root FWD 19 | 128.22 | P2p |
| Fa0/23 | Desg FWD 19 | 128.23 | P2p |

VLAN0004

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID    Priority    32772

Address     000a.b8f3.ec40

Cost        19

Port       22 (FastEthernet0/22)

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority    32772  (priority 32768 sys-id-ext 4) Address     0018.192e.ddc0

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface       Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------- Fa0/20           Desg FWD 19        128.20   P2p

Fa0/22           Root FWD 19        128.22   P2p

Fa0/23           Desg FWD 19        128.23   P2p

- Để cấu hình cho SW1 là Root Bridge cho tất cả VLAN ta tiến hành thay đổi Priority của SW1 thành giá trị thấp hơn giá trị mặc định 32768 của các switch khác

Chú ý : Giá trị của Priority phải là bội số của 4096

SW1(config)#spanning-tree vlan 1-4 priority 4096

- Kiểm tra lại thông tin STP sau khi đổi Priority

SW1#show spanning-tree

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID    Priority    4097

Address     0018.192e.ddc0

This bridge is the root

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority    4097   (priority 4096 sys-id-ext 1) Address     0018.192e.ddc0

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface       Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------- Fa0/20           Desg FWD 19        128.20   P2p

Fa0/22           Desg FWD 19        128.22   P2p Fa0/23           Desg FWD 19        128.23   P2p VLAN0002

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID    Priority    4098

Address     0018.192e.ddc0

This bridge is the root

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority    4098   (priority 4096 sys-id-ext 2) Address     0018.192e.ddc0

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface       Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------- Fa0/20           Desg FWD 19        128.20   P2p

Fa0/22           Desg FWD 19        128.22   P2p Fa0/23           Desg FWD 19        128.23   P2p VLAN0003

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID    Priority    4099

Address     0018.192e.ddc0

This bridge is the root

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority    4099   (priority 4096 sys-id-ext 3) Address     0018.192e.ddc0

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface       Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------- Fa0/20           Desg FWD 19        128.20   P2p

Fa0/22           Desg FWD 19        128.22   P2p Fa0/23           Desg FWD 19        128.23   P2p VLAN0004

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID    Priority    4100

Address     0018.192e.ddc0

This bridge is the root

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority    4100   (priority 4096 sys-id-ext 4) Address     0018.192e.ddc0

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface       Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

| Fa0/20 | Desg FWD 19 | 128.20 | P2p |
| --- | --- | --- | --- |
| Fa0/22 | Desg FWD 19 | 128.22 | P2p |
| Fa0/23 | Desg FWD 19 | 128.23 | P2p |

- Như chúng ta thấy hiện tại SW1 đã là Root Bridge cho cả 4 VLAN

Bước 9: Kiểm tra lại sự định tuyến giữa các VLAN

- Cấu hình Ip cho các PC như sau : PC-VLAN1 :

IP  :  192.168.1.10

SM  :  255.255.255.0

GW : 192.168.1.1   (cổng Fa0/0 trên router TTG1) Port : Fa0/16

PC-VLAN2 :

IP  :  192.168.2.10

SM  :  255.255.255.0

GW : 192.168.2.1   (cổng Fa0/0.2 trên router TTG1) Port : Fa0/1

PC-VLAN3 :

IP  :  192.168.3.10

SM  :  255.255.255.0

GW : 192.168.3.1   (cổng Fa0/0.3 trên router TTG1) Port : Fa0/6

PC-VLAN4 :

IP  :  192.168.4.10

SM  :  255.255.255.0

GW : 192.168.4.1   (cổng Fa0/0.4 trên router TTG1) Port : Fa0/11

- Từ các PC của VLAN 1,2,3,4 phải ping được nhau ,có thể sử dụng thêm lệnh tracert để kiểm

tra đường đi của gói tin từ VLAN này qua VLAN khác

Bước 10: Cấu hình PVRST+

Chuyển các Switch qua hoạt động ở mode PVRST+

- SW1:

SW1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst SW1(config)#spanning-tree vlan 1-2 root primary SW1(config)#spanning-tree vlan 3-4 root secondary

- SW2:

SW2(config)#spanning-tree mode rapid-pvst SW2(config)#spanning-tree vlan 1-2 root secondary SW2(config)#spanning-tree vlan 3-4 root primary

- SW1:

SW3(config)#spanning-tree mode rapid-pvst

- Kiểm tra lại cấu hình PVRST+ trên SW1

SW1#show spanning-tree

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID    Priority    4097

Address     0018.192e.ddc0

This bridge is the root

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority    4097   (priority 4096 sys-id-ext 1) Address     0018.192e.ddc0

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface       Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

| Fa0/20 | Desg FWD 19 | 128.20 | P2p |
| --- | --- | --- | --- |
| Fa0/22 | Desg FWD 19 | 128.22 | P2p |
| Fa0/23 | Desg FWD 19 | 128.23 | P2p |
| VLAN0002 |  |  |  |

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID    Priority    4098

Address     0018.192e.ddc0

This bridge is the root

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority    4098   (priority 4096 sys-id-ext 2) Address     0018.192e.ddc0

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface       Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------- Fa0/20           Desg FWD 19        128.20   P2p

Fa0/22           Desg FWD 19        128.22   P2p Fa0/23           Desg FWD 19        128.23   P2p VLAN0003

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID    Priority    24579

Address     000a.b8f3.ee00

Cost        19

Port       23 (FastEthernet0/23)

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority    28675  (priority 28672 sys-id-ext 3) Address     0018.192e.ddc0

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface       Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------- Fa0/20           Desg FWD 19        128.20   P2p

Fa0/22           Desg FWD 19        128.22   P2p

Fa0/23           Root FWD 19        128.23   P2p

VLAN0004

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID    Priority   24580

Address     000a.b8f3.ee00

Cost        19

Port       23 (FastEthernet0/23)

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority    28676  (priority 28672 sys-id-ext 4) Address     0018.192e.ddc0

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface       Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------- Fa0/20           Desg FWD 19        128.20   P2p

Fa0/22           Desg FWD 19        128.22   P2p

Fa0/23           Root FWD 19        128.23   P2p

- Như vậy hiện tại SW1 đang là Root Bridge cho VLAN 1 và 2

- Tương tự như vậy trên SW2

SW2#show spanning-tree

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID    Priority   4097

Address     0018.192e.ddc0

Cost        19

Port       23 (FastEthernet0/23)

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority    28673  (priority 28672 sys-id-ext 1) Address     000a.b8f3.ee00

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface       Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------- Fa0/21           Desg FWD 19        128.21   P2p

Fa0/23           Root FWD 19        128.23   P2p

VLAN0002

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID    Priority    4098

Address     0018.192e.ddc0

Cost        19

Port       23 (FastEthernet0/23)

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority    28674  (priority 28672 sys-id-ext 2) Address     000a.b8f3.ee00

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface       Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------- Fa0/1            Desg FWD 19        128.1    P2p

Fa0/21           Desg FWD 19        128.21   P2p

Fa0/23           Root FWD 19        128.23   P2p

VLAN0003

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID    Priority    24579

Address     000a.b8f3.ee00

This bridge is the root

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority    24579  (priority 24576 sys-id-ext 3) Address     000a.b8f3.ee00

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface       Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------- Fa0/6            Desg FWD 19        128.6    P2p

Fa0/21           Desg FWD 19        128.21   P2p Fa0/23           Desg FWD 19        128.23   P2p VLAN0004

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID    Priority    24580

Address     000a.b8f3.ee00

This bridge is the root

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority    24580  (priority 24576 sys-id-ext 4) Address     000a.b8f3.ee00

Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface       Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------- Fa0/21           Desg FWD 19        128.21   P2p

Fa0/23           Desg FWD 19        128.23   P2p

VI.      Một số lệnh liên quan đến bài lab :

Enable STP

| Switch(config)#spanning-tree vlan 5 | Enable giao thức STP trên VLAN 5 của switch |
| --- | --- |
| Switch(config)#no spanning-tree vlan 5 | Disable giao thức STP trên VLAN 5 của switch |

Cấu hình Root switch

| Switch(config)#spanning-tree vlan 5 Root | Sửa đổi switch priority từ giá trị mặc định là 32768 thành một giá trị thấp hơn để cho phép switch có thể trở thành một root switch trong vlan 5 |
| --- | --- |
|  | * Chú ý: Nếu tất cả các switch khác đều có khả năng hỗ trợ System ID mở rộng, thì switch được cấu hình bằng câu lệnh trên sẽ khởi tạo lại giá trị priority là 24576. Nếu có một số switch có giá trị priority được cấu hình thấp hơn 24576, thì switch đó sẽ được gán giá trị priority là 4096 là giá trị priority thấp nhất trong số các switch. |
| Switch(config)#spanning-tree vlan 5 | Switch sẽ tính toán lại các tham số thời |

| root primary | gian với các giá trị prirority để cho phép switch đó có thể trở thành root switch cho VLAN 5. |
| --- | --- |
|  | * Chú ý: Thông thường root switch là một switch nằm ở mạng backbone hoặc distribution |
| Switch(config)#spanning-tree vlan 5 root secondary | Switch sẽ thực hiện tính toán lại các tham số thời gian với giá trị priority để cho phép switch trở thành root switch cho VLAN 5 khi mà root switch của VLAN 5 bị lỗi. |

Cấu hình Path Cost

| Switch(config)#interface gigabitethernet 0/1 | Chuyển cấu hình vào chế độ Interface gi0/1 |
| --- | --- |
| Switch(config-if)#spanning-tree cost 100000 | Cấu hình giá trị Cost cho interface đang hoạt động ở chế độ access |
| Switch(config-if)#spanning-tree vlan 5 cost 1000000 | Cấu hình Giá trị Cost của VLAN cho một interface đang hoạt động ở chế độ Trunk. |

Cấu hình Switch Priority của một VLAN

Switch(config)# spanning-tree vlan 5

priority 12288

Cấu hình giá trị switch priority của VLAN

5 là 12288

Kiểm tra STP :

| Switch#show spanning-tree | Hiển thị thông tin STP |
| --- | --- |
| Switch#show spanning-tree active | Hiển thị thông tin STP duy nhất trên các interface đang hoạt động. |

| Switch#show spanning-tree brief | Hiển thị trạng thái của STP |
| --- | --- |
| Switch#show spanning-tree detail | Hiển thị thông tin chi tiết của interface |
| Switch#show spanning-tree interface gigabitethernet 0/1 | Hiển thị thông tin STP cho interface gi0/1 |
| Switch#show spanning-tree summary | Hiển thị trạng thái tổng quan của một port |
| Switch#show spanning-tree summary totals | Hiển thị tổng số dòng của các phiên STP |
| Switch#show spanning-tree vlan 5 | Hiển thị thông tin STP cho VLAN 5 |